黄思耿第三周学习报告

这周我自己自学STM32，在上周学会FreeRTOS创建任务的基础上，完成了FreeRTOS搭配CAN通信的实验。全程用CubeIDE操作，自己一步步配置、写代码、调试，慢慢弄懂多任务运行和CAN收发的基本用法。

这周主要做了三个分开的任务，没有把所有代码都堆在一个死循环里。第一个是CAN发送任务，每隔500毫秒发一次CAN报文，报文ID设成0x101，数据长度固定8个字节，报文前两个字节用不断增加的计数器填充，后面字节放固定测试数据，同时统计发送帧数，观察发送是否准时、稳定。第二个是CAN接收任务，用轮询的方式不断查看接收缓存，收到报文之后，把报文ID、数据长度、八个字节的数据都解析出来，通过串口打印在电脑上，记录接收数量和最近收到报文的ID。第三个是串口监控任务，每隔一秒打印一次系统状态，显示一共收发了多少帧、最新接收ID和系统运行时间，方便自己观察程序有没有正常跑起来。同时我也搞懂了几个基础概念：波特率决定CAN通信快慢，ID用来区分不同报文，DLC代表报文的数据长度。

作为刚接触STM32没多久、全程自学的新手，这周遇到了不少麻烦。一开始不会配置CAN过滤器，收不到任何报文，只能自己查资料一点点修改配置；刚开始任务栈设置太小，程序容易跑飞、任务乱掉；有时候串口打不出内容，还要自己检查printf重定向有没有写对；看不懂HAL库CAN函数的时候，只能一点点断点调试、逐行看代码，没人指导只能自己慢慢排查错误，花了不少时间才调通整个工程。

这周下来，我对CubeIDE的操作更熟练了，能自己配置外设、创建FreeRTOS任务，看懂简单的CAN收发代码，也明白了多任务分开运行比裸机代码更清晰，自己排查bug的能力也变强了。不过现在只会最简单的轮询接收，看不懂中断和队列，底层原理还是一知半解，写代码不够熟练，自学的时候经常卡壳，很多知识点掌握得不够扎实。

之后我打算多看一遍这周的代码，巩固现在的内容，试着挑战一下用中断和队列接收CAN报文，慢慢弄懂更深的知识点，一点点积累经验，继续自学吃透STM32的内容。

总的来说这周自学难度挺大，调试过程比较繁琐，但总算把三个任务都跑通了，对FreeRTOS和CAN有了实际上手的认识，也明白嵌入式学习重在动手调试，后面会继续踏实练习、稳步提升。